| Максимальная полная масса | 47 000 | Длина габаритная, мм | 12 600 |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество осей | 4 | Ширина габаритная, мм | 2 544 |
| Масса снаряженного шасси (не более +/-3%), кг | 5 750 | Высота седельно-сцепного устройства, мм | 1 100 |
| Нагрузка на ССУ, кг | 11 000 | Высота погрузочная, мм | 1 123 |
| Нагрузка на оси, кг | 36 000 | Категория транспортного средства | О4 |
| Межосевое расстояние (1-2 оси), мм | 2 550 | Межосевое расстояние (2-3-4 оси), мм | 1 360 |
| Колесная колея, мм | 2 040 | Рессорная колея, мм | 1 300 |
| Типы перевозимых контейнеров: |  |  |  |
| 1 х 40’’ контейнер (HQ), имеющий паз в основании по ГОСТ Р 53350-2009 |  |  |  |
| 1 х 40’’ контейнер, имеющий паз в основании по ГОСТ Р 53350-2009 |  |  |  |
| 2 х 20’’ контейнера, выполненных по ГОСТ Р 53350-2009 |  |  |  |
| 1 х 20’’ контейнер, установленный по середине, выполненный по ГОСТ Р 53350-2009. |  |  |  |

Конструкция шасси:

- Лонжероны из высокопрочной конструкционной стали S700/S500.

- Опорная плита усиленного исполнения. Шкворень ССУ 2”. Усиленная конструкция области над шкворнем.

- Двухскоростное опорное устройство: GOS грузоподъемностью 24000 кг. (2х12000 кг). Одностороннее управление подъемом/опусканием справа по ходу движения.

- Рама полуприцепа облегченного типа для езды по магистральным дорогам.

- Осевой агрегат BPW со ступичной системой Eco Plus 3, дисковой тормозной механизм.

- Пневматическая система WABCO TEBS-E.

- Электрооборудование во взрывобезопасном исполнении.

- Основные задние фонари диодные. Изготовлены в противоударном влагозащищенном корпусе.

Осевой агрегат:

- Производитель: BPW.

- Модель подвески ECO Air.

- Тормозной механизм дискового типа.

- Колесная колея – 2040 мм.

- Рессорная колея – 1300 мм.

- Первая и третья оси с датчиком АБС.

- Двухсторонний механизма подъема. В стандарте оси, оснащенные подъемным механизмом: 1 и 2 ось.

- Управление подъемом первой оси с кнопки на задней панели полуприцепа + брелоком дистанционного управления, вторая ось управляется автоматически.

- Полуприцеп оснащается манометрами для контроля давления в пневмоподвеске и отдельным краном, позволяющим вручную управлять давлением в пневмосистеме первой оси.

- Тормозные камеры 16”.

- Энергоаккумуляторы 16/24”.

- Пневморессоры 360 с пластиковым стаканом.

Колеса и шины:

- Ошиновка односкатная.

- Колеса в сборе, 8 штук + 1.

- Шины Cordiant 385/55 R22,5, диски стальные.

Тормозная система:

- Пневматическая тормозная система WABCO EBS в соответствии с директивами ECE R13.

- Тормозные камеры мембранного типа.

- Разъем по нормам ISO7638 (Кабель питания ABS/EBS).

- Разъемы для подключения PALM.

- Электронная пневматическая система TEBS-E.

- Обеспечивает высокую эффективность торможения. Система RSS обеспечивает защиту от опрокидывания, складывания и заноса.

- Система ABS для защиты от блокировки колес. Датчики скорости стоят на 1-й и 3-й оси.

- При монтаже пневматической проводки используются высокопрочные ПВХ трубки и штуцера WABCO.

- Два противооткатных башмака на собственном креплении к раме. Положение на раме можно регулировать вдоль лонжерона.

Электрооборудование:

- Электрооборудование во взрывобезопасном исполнении.

- Светотехника полностью диодная европейского производства: ERMAX.

- Электрическая система с напряжением 24 В с 15-полюсный разъем спереди по DIN ISO12098. Кабель и разъемы надежно защищены от химического и теплового воздействия.

- Примечание. Доступны штекерные разъемы с 9 контактами (стандартные функции освещения). Главный кабель 9-жильный.

- Боковые габаритные огни диодные, 8 шт.

- Передние габаритные огни диодные белого света, 2 шт.

- Габаритные задние маркерные огни в резиновом кожухе, 2 шт.

- Рабочие фонари на заднем ходу, 2 шт.

- Основные задние фонари диодные. Изготовлены в противоударном влагозащищенном корпусе.

- Диодная подсветка номера, 2 шт.

- Все фонари на разъемах, что облегчает замену.

- Соответствует правилам ЕЭК ООН №48.

Настил:

- Металлический настил в задней части полуприцепа для работы погрузчика. Выполнен из рифленых съемных металлических листов на болтовом соединении.

Защита от брызг:

- Пластиковые крылья над всеми колесами.

Крепление запасных колес:

- Корзина запасного колеса с собственным креплением за нижнюю полку рамы.

Боковое защитное устройство (БЗУ):

- Изготовлено  в соответствии с правилами ЕЭК ООН №73. Имеет собственное крепление к нижней полке лонжерона, устанавливается на подвесных поперечинах. Благодаря откидным кронштейнам БЗУ можно поднять на 90 градусов и зафиксировать в этом положении, чтобы достать или установить запасное колесо.

Аксессуары:

- Резиновые отбойники сзади.

- Дополнительный инструментальный ящик, пластиковый, справа за осями.

- Замки крепления контейнера ARIXON.

Покраска:

- Дробеструйная обработка перед покраской.

- Обработка стыков герметиком.

- Покрытие эпоксидным высококачественным грунтом.

- Покрытие в  2 слоя высококачественной полиуретановой грунт-эмалью производство Германия.

- Навесные детали проходят порошковую окраску с термической обработкой в печи.

VIN XZFVKRP4DR0000067

Срок поставки: В наличии.