Самосвал FAW J6P NEW 8x4 (CA3311P66K24T4E5-460 л.с.)

самосвал с обычным кузовом 9150 000 руб

самосвал с высоким кузовом 9 450 000 руб

|  | Характеристика автомобиля | Обычный/Нарощенный кузов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грузоподъемность |  | 23 070/22 020 кг |
| 2 | Снаряженная масса |  | 19 530/19 580 кг |
| 3 | Нагрузка на переднюю ось 1 (в загр. сост-ии) |  | 7 500 кг |
| 4 | Нагрузка на переднюю ось 2 (в загр. сост-ии) |  | 7 500 кг |
| 5 | Нагрузка на заднюю тележку (в загр. сост-ии) |  | 27 600 кг |
| 6 | Максимальная разрешенная масса |  | 42 600 кг |
| 7 | Габаритные размеры автомобиля (длина/ширина/высота) |  | 10 290 х 2 495 х 3 450 мм |
| 8 | Размер кузова |  | 7 400 x 2 300 x 1 500 /2 000мм |
| 9 | Колесная база(мм) |  | 1 950 + 3 750 + 1 350 мм |
| 10 | Колея передних колес |  | 2 020 мм |
| 11 | Колея задних колес |  | 1 878 мм |
| 12 | Мин. клиренс |  | 320 мм |
| 13 | Максимальная скорость |  | 90 км/ч |
| 14 | Мин. диаметр разворота |  | 21 м |
| 15 | Двигатель |  | CA6DM2-46E52 |
| 16 | Макс. мощность |  | 460 л.с. / 1900 об/мин |
| 17 | Макс. крутящий момент |  | 2 200 Нм / 1300 об/мин |
| 18 | Объем двигателя |  | 11.05 л. |
| 19 | Экологический класс |  | EURO 5 |
| 20 | Турбокомпрессор |  | Garrett Motion Technology (Shanghai) Co., Ltd., GT45 |
| 21 | Сцепление |  | Сухое однодисковое Ф430 мм |
| 22 | КПП с КОМ |  | FAST, 12JSDX220TA-B |
| 23 | Ведущий мост |  | Hub-reduction Ratio 5.921 |
| 24 | Шины |  | 315/80 R22.5 |
| 25 | Автоматический регулятор тормозов |  | Haldex |
| 26 | Антиблокировочная тормозная система |  | WABCO |
| 27 | Узел воздухоосушителя и клапаны |  | WABCO |
| 28 | Кабина со спальным местом |  | да |
| 29 | Пневматическое сиденье водителя |  | да |
| 30 | Двухступенчатая подножка |  | да |
| 31 | Кондиционер |  | да |
| 32 | Автомагнитола |  | да |
| 33 | Топливный бак |  | 600 л. |
| 34 | Инструменты |  | да |
| 35 | Аварийный знак |  | да |
| 36 | Огнетушитель |  | да |
| 37 | Держатель запасного колеса |  | да |
| 38 | Антикоррозийная обработка рамы |  | да |
| 39 | Система подъема кузова |  | гидравлическая |
| 40 | Подогрев кузова |  | да |
| 41 | Тент на кузов (водонепроницаемый) |  | нет |
| 42 | Противооткатные брусья |  | да |
| 43 | Цвет кабины |  | Белый |
| 44 | Цвет кузова |  | Серый |
| 45 | Мочевина |  | 40 л. |
| 46 | Автономный отопитель кабины |  | 4 кВт |

| Цена и поставка |  |
| --- | --- |
| Рекомендованная розничная цена | самосвал с обычным кузовом 9 150 000 р. самосвал с высоким кузовом 9 450 000 руб |
| Условия доставки | В наличии в СПБ |
| Срок поставки | В наличии в СПБ |
| Гарантийный период | Общая гарантия: 24 мес без ограничения по пробегу |

Обращаем Ваше внимание на то, что все материалы данного предложения носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях материалы и цены, указанные в нем, не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ.

С уважением и надеждой на взаимовыгодное сотрудничество.