| Допустимая полная масса | 38300 кг | Ширина погрузочная | 2490 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Масса снаряженного прицепа | 6700 кг | Высота ССУ | 1200 мм / 1350 мм |
| Разрешенная грузоподъемность | 31600 кг | Колесная колея | 2040 мм |
| Допустимая нагрузка на тележку | 27000 кг | Высота габаритная (по переднюю стенку) | 2850 мм |
| Длина платформы | 13600 мм | Высота погрузочная (платформа) | 1360 мм |
| Ширина габаритная | 2550 мм | Высота борта (от платформы) | 600 мм |

Конструкция шасси

Лонжероны из высокопрочной конструкционной стали, температурный диапазон -70 + 40оС.

Опорная плита усиленного исполнения. Шкворень ССУ 2”. Два положения. Усиленная конструкция области над шкворнем.

Опорное устройство европейского производства: BPW / SAF / или на выбор: ООО «В-Трейлер» грузоподъемностью 24000 кг. (2х12000 кг). Одностороннее управление подъемом/опусканием справа по ходу движения.

Рама полуприцепа облегченного типа для езды по магистральным дорогам.

Установка двухстороннего механизма подъема оси возможна в нескольких вариантах: 1 ось / 1 и 3 ось.

Электронная пневматическая система европейского производства Wabco обеспечивает высокую эффективность торможения.

Осевой агрегат

Производитель: Д-Техно. Усиленное исполнение.

Тормозной механизм дискового типа.

Колесная колея 2040 мм, рессорная колея 1200 мм.

Вторая ось с АБС.

Тормозные камеры 24”.

Энергоаккумуляторы 24/30”.

Пневморессоры со стальным стаканом.

Колеса и шины

Односкатная ошиновка.

Колеса в сборе, 6 штук + 1 или 2 запасных.

Шины 385/65 R22,5, диски стальные.

Тормозная система

Двухконтурная пневматическая тормозная система.

Тормозные камеры мембранного типа на 1-й оси.

Пружинные энергоаккумуляторы на 2-й и 3-й оси.

Система ABS - защита от блокировки колес. Датчики скорости на 2-й оси.

При монтаже пневматической проводки используются высокопрочные ПВХ трубки и штуцера WABCO.

Электрооборудование

Электрооборудование во взрывобезопасном исполнении ERMAX / SANEL / ASPOECK или на выбор ООО «В-Трейлер». Напряжение 24 В. Кабель и разъемы надежно защищены от химического и теплового воздействия.

Боковые габаритные огни диодные, 12 шт.

Боковые задние маркерные огни в резиновом кожухе.

Основные задние фонари диодные. Изготовлены в противоударном влагозащищенном корпусе. Возможен вариант исполнения с круглыми фонарями.

Диодная подсветка номера, 2 шт.

Все фонари на разъемах, что облегчает замену.

Соответствует правилам ЕЭК ООН №48.

Настил

Листы пола из влагостойкой фанеры толщиной 24 мм. Стыки обработаны герметиком.

Дополнительно

Пластиковые крылья PARLOCK над всеми колесами или полукрылки перед 1-й осью и за 3-й осью.

Два противооткатных башмака на собственном креплении к раме с регулируемым положением.

Крепление запасных колес

Корзина запасного колеса с собственным креплением за нижнюю полку рамы.

Боковое защитное устройство (БЗУ)

Изготовлено  в соответствии с правилами ЕЭК ООН №73. Имеет собственное крепление к нижней полке лонжерона, устанавливается на подвесных поперечинах. Благодаря откидным кронштейнам БЗУ можно поднять на 120 градусов и зафиксировать для операций с запасным колесом.

Маркировка

Контурная маркировка по периметру светоотражающей лентой. По бокам - желтого цвета, сзади - красного цвета. Сзади установлена светоотражающая пластина-длинномер. Изготовлена и нанесена в соответствии с правилами ЕЭК ООН №48.

Покраска

Дробеструйная обработка перед покраской.

Обработка стыков герметиком.

Покрытие эпоксидным высококачественным грунтом производство Германия.

Покрытие в 2 слоя высококачественной полиуретановой грунт-эмалью производство Германия.

Навесные детали проходят порошковую окраску с термической обработкой в печи.

Vin XZFVKRP3DN0000024

Срок поставки – В наличии.